Техническа спецификация

по процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи и разработка на специализиран софтуер по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Сървъри – 3 бр.

Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на системи за съхранение на енергия, чрез възлагане на разработката му - 1 бр.“

По договор за безвъзмездна финансова помощ №: № BG16RFPR001-1.003-0399-C01/19.12.2024 г., по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията”, от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027

Обособена позиция 1:

Сървъри – 3 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики:

- 12 ядрен процесор, 2.1GHz, 18 MB или еквивалентен – 2 бр.

- Памет не по-малко от 32 GB – 8 бр.

- Дискове не по-малко от 960 GB – 2 бр.

Допълнителни изисквания за Сървъри - 3 бр., подлежащи на оценка, съгласно Методиката за оценка:

|  | Описание на допълнителните технически и функционални характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Да бъде интгриран RAID контролер равен или минимум на 8xSAS 12Gb, 8xSATA 12Gb/s за порт. |
| 2 | Системата да осигурява 32 x DIMMs слота за монтаж на памети, да има вградени на дънната платка 2 x 1Gb/s LAN порта, да разполага с 2 x FHHL PCIe Gen4 x16 слота, 1 x OCP 3.0 Gen4 x16 слот и 1 x OCP 2.0 Gen3 x8 слот |
| 3 | Сървърът да бъде предоставен с два захранващи модула, 1300W 80 PLUS Platinum |
| 4 | Сървърът да позволява възможност за монтаж на 10x2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable позиции |
| 5 | Форм Факторът да бъде 1U |

За да бъдат допустими участниците в процедурата, в своето техническо предложение към офертата си те следва да предложа актив, отговарящ на минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация. В случай, че участниците предложат допълнителни функционалности и характеристика, описани от Възложителя, то същите ще бъдат оценени в съответствие с точките, посочени в Методиката за оценка по Обособена позиция и Обособена позиция 1. В случай, че участник не предложи допълнителни функционалности, то ще се счита, че същият отговаря на изискванията на Възложителя, но ще бъде оценен с 0 точки по Показател 2 от Методиката за оценка по Обособена позиция 1.

Обособена позиция 2:

Специализиран софтуер - 1 бр., с минимални технически и/или функционални характеристики / компоненти:

- Модул за прогнозиране използвайки изкуствен интелект, съдържащ:

- Видове прогнозиращи модели

  - Модел базиран на метеорологични и исторически данни

  - Конволюционни невронни мрежи

  - Пълзяща средна стойност

  - Усредняващ модел

  - Циклична средна стойност

- Технологични подходи и библиотеки

  - Нерелационна база данни (Influx или сходна)

  - Библиотека използваща

  - изчислителна графова структура data flow graphs (Tensorflow или подобна).

  - Библиотека за прогнозиране и конфигуриране на соларно производство с Deep Learning (LSTM или подобна)

  - Библиотека за прогнозиране и конфигуриране на вятърно производство с Deep Learning (LSTM)

- Функционални параметри

  - Възможност за дефинираме на времевия интервал за изготвяне на прогноза

  - Възможност за конфигуриране на параметрите на моделите

  - Предложение за най-добрите времена за съхранение или освобождаване на енергия от енергийните хранилища

- Модул за планиране на електроенергия, съдържащ:

- Управление на типове профили. Всеки профил може да има една или повече локации.

Параметри на производствен профил:

  - име,

  - капацитет,

  - код,

  - дата на активиране,

  - дата на деактивиране,

  - описание

  - измервателни точки,

  - географски координати и адрес

  - допустими дневни стойности

  - допустими почасови стойности

  - времеви интервал

- Визуализация на данни:

  - Таблична с възможност за избор на времеви интервал

  - Графична с възможност за избор на времеви серии

- Потребителски интерфейс с възможност за ръчно въвеждане на задания към хранилището за зареждане или разреждане спрямо избран времеви интервал

- Потребителски интерфейс за управление на автоматични задания  за зареждане или разреждане, генерирани от модула за прогнозиране

- Възможно за проследяване на извършени потребителски промени (Change log)

- Възможност за зареждане на данни почасови дневни и месечни:

  - През уеб услуга - API

  - Чрез ъплоад на файл в определен формат (XML, CSV и др)

- Управление на групи базирани на ридове профили:

  - Визуализиране на агрегирани данни за групата

  - Визуализиране на данни за всеки профил към групата

- Интеграция с Българската Енергийна Борса и извлича почасови данни за цени посредством API интерфейс

- Модул за комуникация с BMS/EMS, съдържащ:

- Двупосочна комуникация между централната управляваща платформа и системите за управление на батерии

- Протоколи за комуникация MODBus TCP/IP

- Следене на параметри на BMS - SOC, SOH, Status, Operational mode, Number Of Cycles, Voltage, Current, Power (Active/Reactive) и др.

- Бекграунд процес управляващ преноса на данни от системата към хранилището на данни

- Модул за анализ и отчети, съдържащ:

- Общи таблични данни:

  - Небаланс

  - Недостик

  - Излишък

  - Отклонение

  - Средна грешка

- Общи графични данни:

  - Зададен график

  - Изпълнен график

  - Небаланси

- Времеви интервали:

  - Дневни

  - Седмични

  - Месечни

- Филтри:

  - по група

  - времеви диапазон (от дата до дата)

Допълнителни изисквания за Специализиран софтуер - 1 бр., в частта  на т. 1. Видове прогнозиращи модели от модул Модул за прогнозиране използвайки изкуствен интелект,  подлежащи на оценка, съгласно Методиката за оценка:

|  | Описание на допълнителните технически и функционални характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Заложени повече от 5 прогнозиращи модела, извън описаните в т. 1 Видове прогнозиращи модели, част от Модул за прогнозиране използвайки изкуствен интелект. |

За да бъдат допустими участниците в процедурата, в своето техническо предложение към офертата си те следва да предложа актив, отговарящ на минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация. В случай, че участниците предложат допълнителни функционалности и характеристика, описани от Възложителя, то същите ще бъдат оценени в съответствие с точките, посочени в Методиката за оценка по Обособена позиция и Обособена позиция 2. В случай, че участник не предложи допълнителни функционалности, то ще се счита, че същият отговаря на изискванията на Възложителя, но ще бъде оценен с 0 точки по Показател 2 от Методиката за оценка по Обособена позиция 2.